ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для проведения капитального ремонта трамвайных путей по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до ул. Машиностроителей в рамках контракта 3-КР-2025 для ООО «ЧелябГЭТ»

1. Объект закупки:

| Номенклатура | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпала железобетонная ШТ-02 с анкерным скреплением | Шпалы предназначены для применения с рельсом Р65 на прямых участках пути до (с регулировкой ширины колеи) с дорожным покрытием и без него. Шпалы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 33320-2015, ТУ 5864-002-09874445-2014 производителя. Технические требования к шпалам должны быть не ниже указанных в ТУ 5864-002-09874445-2014 (Приложение №1 к Техническому заданию) Шпалы изготовляют из тяжелого бетона по ГОСТ 10629-88 (26633) класса по прочности на сжатие В40. Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200. | Шт. | 1838 | Поставка – партиями не менее 270шт на одну поставку в соответствии с графиком и местом поставки, указанным в заявке |
|  | Дополнительно крепления для ШТ-02 в количестве на каждые 100шпал комплект из клеммы и прижимного изолятора в количестве 20 шт. | Шт. | 371 |  |
| Железобетонная шпала ШТ-03К со скреплением. | Шпалы предназначены для применения с рельсом РТ-62 на прямых и кривых участках пути. Шпалы изготавливаются в соответствии с ГОСТ 33320-2015, ТУ 5864-002-09874445-2014 производителя. Шпалы изготовляют из тяжелого бетона по ГОСТ 10629-88 (26633) класса по прочности на сжатие В40. Марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F200. Маркировка железобетонных шпал должна соответствовать требованиям ТУ 5864-00209874445-2014. | шт. | 166 | Поставка –в соответствии с количеством, указанным в заявке |
|  | Дополнительно крепления для ШТ-03 в количестве на каждые 100шпал комплект из клеммы и прижимного изолятора в количестве 20 шт. | Шт. | 33 |  |

2. Место поставки и сборки товара: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки д.30

3. Срок поставки товара: Поставка осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты подписания договора, путем отгрузки, доставки, силами и средствами Поставщика по адресу, указанному в заявке Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00 (время местное).

4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен иметь:

- В момент отгрузки Поставщик обязан предоставить паспорт качества с пометкой: для грузополучателя «ООО ЧелябГЭТ»

- Паспорт изделия (паспорт на железобетонную шпалу ШТ-02, паспорт качества на анкерные скрепления ) с указанием ГОСТ,  ТУ. (паспорт на железобетонную шпалу ШТ-03, паспорт качества на анкерные скрепления ) с указанием ГОСТ,  ТУ

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.7.  Год выпуска товара: 2024-2025гг.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить сохранность товара во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику.;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.