ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание.

Техническое обслуживание оборудования (ТО) - это мероприятия по диагностике, ремонту отдельных узлов и их элементов, а также анализ результатов эксплуатации оборудования.

Техническое обслуживание (ТО)  в отношении оргтехники, содержание и объем которых определяется эксплуатационной документацией включает (но не ограничивается, см. Таблицу 2):

чистку внутренних полостей оборудования;

чистку оптической секции и стекла экспонирования;

чистку тефлонового вала и термистора от нагара тонера;

замену смазки подвижных частей оборудования;

чистку роликов подачи и прохождения бумаги;

удаление бумажной пыли из тракта прохождения бумаги;

чистку опциональных устройств;

чистку и настройку датчиков оборудования;

полный диагностический осмотр оборудования на предмет замены ресурсных и прочих деталей;

тестирование и настройка оргтехники.

Техническое обслуживание (ТО)  средств вычислительной техники,  содержание и объем которых определяется эксплуатационной документацией и включает (но не ограничивается, см. Таблицу 2):

чистку внутренних полостей: удаление пыли и зачистка контактов процессоров и блоков питания, устройств ввода информации, системных блоков рабочих станций;

диагностика материнских плат;

диагностика состояния процессоров;

диагностика оперативной памяти;

диагностика жестких дисков;

тестирование и настройка средств вычислительной техники.

Ремонт –  включает в себя мероприятия по ТО, а также мероприятия по диагностике, профилактике, ремонту отдельных узлов и их элементов (см. Таблицу 2), предполагающие замену неисправных ресурсных деталей (см. Таблицу 1)  с перемещением  неисправной Техники в специализированные ремонтные помещения Исполнителя, если выполнение работ на территории Заказчика невозможно, для осуществления аппаратного тестирования, замены ресурсных деталей Техники и проведению  по требованию Заказчика технической экспертизы с оформлением и передачей Заказчику актов технического состояния.

Диагностика оборудования  -  по требованию Заказчика проведение  технической экспертизы с оформлением и передачей Заказчику актов технического состояния.

Под рабочими часами понимаются рабочие часы Заказчика, с 08:00 до 17:00 понедельник - четверг, с 08:00 до 15:00 – пятница, исключая выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.

Качество оказываемых работ должно соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, сертификатам соответствия, гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим сертификатам и иным документам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Выполняемые работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, а также применяемые методы контроля качества этих работ должны соответствовать требованиям производителей оргтехники. При оказании работ Исполнитель руководствуется и обеспечивает качество технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с руководством по техническому обслуживанию, технической документацией фирмы-производителя данного вида оборудования и другой нормативно-технической документацией.

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ (КАЧЕСТВО УСЛУГ)

Фактом оказания услуг считаются работы, проведенные согласно заявкам Заказчика.

Внешний вид техники после проведенных работ должен быть без дефектов, явных и видимых поломок. Техника должна возвращаться Получателю в чистом виде.

Оказание услуг осуществляется на основании заявок Заказчика, переданных Исполнителю по электронной почте или на бумажном носителе, в которых указывается наименование техники, ее инвентарный или серийный номер, дается короткое описание неисправности. Выполнение работ без оформления заявки Исполнителем не производится и Заказчиком не оплачивается.

Исполнитель самостоятельно осуществляет вывоз техники на проведение работ, а также доставку техники Заказчику после оказания услуг.

Стоимость работ включает в себя все расходы, которые будет нести Исполнитель, включая уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерацией.

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с Соглашением об уровне технического обслуживания (Приложение № 1 к Техническому заданию).

Таблица 1. Наименование услуг.

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Ремонт Сервера (HP ProLiant DL360G7 X5650/EMC CX4-120/BM Blade Centre E/НР Storage Works Р2000/Hitachi Adaptable Modular Storage AMS2100) |
| 2 | Замена АКБ в источнике бесперебойного питания |
| 3 | Ремонт источника бесперебойного питания (ИБП) |
| 4 | Ремонт системного блока |
| 5 | Ремонт ноутбука |
| 6 | Техническое обслуживание ноутбука |
| 7 | Техническое обслуживание системного блока |
| 8 | Техническое обслуживание принтера A4 (Samsung ML3710D/HP Laser Jet Pro 400MFP/ Brother HL-L5100DN/ Pantum BP5100DW) |
| 9 | Техническое обслуживание МФУ А4(HP LJ PRO M1212NF/ Brother MFC-8950DW/OKI MB471dnw/ Phantum 5100) |
| 10 | Техническое обслуживание копировального аппарата А4 |
| 11 | Техническое обслуживание копировального аппарата А3(Toshiba e-Studio305/ XEROX Work Centre 5230/ HP M5035xs) |
| 12 | Ремонт принтера А4 простой (Samsung ML3710D/HP Laser Jet Pro 400MFP/ Brother HL-L5100DN/ Pantum BP5100DW) |
| 13 | Ремонт принтера А4 сложный (Samsung ML3710D/HP Laser Jet Pro 400MFP/ Brother HL-L5100DN/ Pantum BP5100DW) |
| 14 | Ремонт МФУ А4 простой (HP LJ PRO M1212NF/ Brother MFC-8950DW/OKI MB471dnw/ Phantum 5100) |
| 15 | Ремонт МФУ А4 сложный (HP LJ PRO M1212NF/ Brother MFC-8950DW/OKI MB471dnw/Phantum 5100) |
| 16 | Ремонт Копировального аппарата A4 |
| 17 | Ремонт Копировального аппарата A3 (Toshiba e-Studio305/ XEROX Work Centre 5230/ HP M5035xs) |
| 18 | Ремонт сканера А4 (Canon DR-9050C/Canon DR-2510C/Brother ADS 2100/Fujitsu Fi-6130LA/Xerox DocuMate 3125) |
| 19 | Техническое обслуживание сканера A4(Canon DR-9050C/Canon DR-2510C/Brother ADS 2100/Fujitsu Fi-6130LA/Xerox DocuMate 3125) |
| 20 | Копировальный аппарат Toshiba e-Studio305 замена: Toshiba 28558 Katun ракель BL2320D |
| 21 | Копировальный аппарат Toshiba e-Studio305 замена: Toshiba 6LH58424000/H Katun тефлоновый вал |
| 22 | Копировальный аппарат Toshiba e-Studio305 замена: Toshiba 6LH56316000 ¦ 6LJ14900000 Original Кольцо - прокладка вала регистрации ES94x0 |
| 23 | Копировальный аппарат Toshiba e-Studio305 замена: Toshiba 6LJ14053000 ¦ 6LH55313000 ¦ 6LH55233000 Original Пелец отделения от вала нагрева (теф.) |
| 24 | Копировальный аппарат Toshiba e-Studio305 замена: Toshiba 6LH58311000 ¦ 6LH58311100 ¦ 6LH58311200 Original Фотобарабан |
| 25 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox 005K81880 ¦ 005K07010 Original Муфта ролика отделения |
| 26 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox 600K78460 ¦ 604K20530 ¦ 604K20360 ¦ 604K75331 Original Комплект роликов кассеты (Kit) |
| 27 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox CET3525 CET Сепаратор тефлонового вала DocuCentre IV3065, DocuCentre IV3060, DocuCentre IV2060, DC-286, DC-236, DC-186, DC-156 |
| 28 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox CET4262 ¦ 022K67170 ¦ 022K56820 ¦ 600K78460 ¦ 604K20360 ¦ 604K20530 ¦ 604K75331 CET Ролик подхвата 3/4-го лотка, 6 шт/компл |
| 29 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox 126K24993 ¦ 126K24992 ¦ 126K24991 ¦ 126K24990 Original Узел термозакрепления в сборе WC-5225/5 |
| 30 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox 101R00435 Original Модуль ксерографии (узел барабана с блоком проявки) |
| 31 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox DGP021008 ¦ 126K24990 ¦ 126K24993 CET Фьюзер (печка) в сборе 126K24990, 126K24993 WorkCentre 5222/5225/5230 (CET) |
| 32 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox 604K20760 Original Ремкомплект DADF |
| 33 | Копировально множительный аппарат XEROX Work Centre 5230 замена: Xerox 540K08781 ¦ 540K08780 Original Плата главная (форматтер) |
| 34 | Xerox 008R12941 ¦ 108R00813 Original Скрепки (3X5K) для HCF,MFF и п/авт. |
| 35 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LU8566001-Film Термопленка +смазка L6450DW |
| 36 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LY4243001 Original Шестерня |
| 37 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LY4408001 Original Муфта |
| 38 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LY4516001 Original Шестерня |
| 39 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LU9244001 ¦ LY5384001 Original Сборка роликов + торм. площадка с пружиной из кассеты |
| 40 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LY4335001 Original Электромагнитная муфта ролика подачи |
| 41 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LY4454001 Original Флажок определения нового картриджа |
| 42 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother CET6494 CET Тефлоновый вал |
| 43 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LU8566001 ¦ LU9953001 ¦ LU9216001 ¦ LU9701001 ¦ LY5610001 Original Узел термозакрепления в сборе |
| 44 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LU8566001-pressure roll Совм. Вал резиновый |
| 45 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LX4268002 Original Лоток документа ADF |
| 46 | МФУ Brother MFC-8950DW замена: Brother LX9358001 Original Узел подачи/ отделения adf в сборе |
| 47 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CB780-60032 Узел захвата ADF |
| 48 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CE538-60128 Мотор редуктора сканера |
| 49 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CET2706 Термопленка (Япония) M401/M425/M402/M426 |
| 50 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CE841-60110 OEM Панель управления в сборе восстановленная |
| 51 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CE841-60112-01 Ролик протяжки ADF |
| 52 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CE841-60114 OEM Центральная часть ADF LJ Pro |
| 53 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CE841-60119 Шарнир (петля) узла сканирования |
| 54 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CE841-60125-shleyf OEM Шлейф каретки планшетного сканера(раздвоеный конец) |
| 55 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CET3789 ¦ RC2-1471-000 ¦ BSH-P1606 ¦ BSH-P1505 CET Подшипник резинового вала |
| 56 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP DGP7495 ¦ RU5-0984-000CN CET Шестерня 23Т/56Е |
| 57 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP ELP-PCR-H1215-10 ELP Вал заряда(PCR)для картриджей 3520/3527/3529 |
| 58 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP RC2-1061 Pолик протяжки бумаги HP LJ P1102 / P1005 / P1006 / M1132mfp / M1212 / M1217 / M1522 |
| 59 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP RC2-1128 Вал узла захвата в сборе HP LJ M1132 / M1212 / P1102 / P1005 / P1006 |
| 60 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP CE832-60001 OEM Плата форматирования |
| 61 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP RM1-6878-000CN ¦ RM1-7471-000 ¦ RM1-6878-010000 ¦ RM1-6878-000000 OEM Блок сканера (лазер) |
| 62 | МФУ HP LJ PRO M1212NF замена: HP RM1-7902-000 ¦ RM1-7902-000000 Original Плата питания LJ Professional M1132 / M1212 |
| 63 | МФУ OKI MB471dnw замена: OKI 44483301 Original Ролик отделения (торм.) |
| 64 | МФУ OKI MB471dnw замена: OKI 44483601 Original Ролик захвата из кассеты e-St403S |
| 65 | МФУ OKI MB471dnw замена: OKI 44565808 Original Узел термозакрепления в сборе |
| 66 | МФУ OKI MB471dnw замена: OKI 44532702 Original Площадка отделения ADF (торм.) в сборе |
| 67 | МФУ OKI MB471dnw замена: OKI 44533301 Original Площадка отделения (торм.) резиновая накладка ADF |
| 68 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung CET361028 ¦ CET3611 ¦ JC61-04093A CET Бушинг тефлонового вала, 2 шт/компл |
| 69 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung 6107-001164 Original Пружина флажка датчика обходной подачи и выхода дуплекса |
| 70 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung CET351011 ¦ JC61-02154A ¦ CET3511 CET Сепаратор тефлонового вала |
| 71 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung CET3620 ¦ JC73-00328A ¦ CET341055 CET Насадка ролика отделения (полиуретан) |
| 72 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung DGP7496 ¦ JC90-01032A ¦ JC90-01063A ¦ JC90-01063B CET Ролик отделения в сборе из кассеты и ручной подачи |
| 73 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC47-00033A Original Муфта электромагнитная |
| 74 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC66-02846A Совм. тефлоновый вал |
| 75 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC47-00036B Original Эл.муфта ролика захвата |
| 76 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC61-01172A Original Держатель (подш.) вала выхода |
| 77 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC66-01657A Original Ролик подачи дуплекса |
| 78 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC82-00191A Original Кассета в сборе |
| 79 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC66-02842A Original Вал переноса (коротрон) |
| 80 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC91-01023A Original Печь в сборе 110V |
| 81 | Принтер Samsung ML3710D замена: Samsung JC92-02361E ¦ JC92-02361N Original Плата главная (форматтер) |
| 82 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung CET361028 ¦ CET3611 ¦ JC61-04093A CET Бушинг тефлонового вала, 2 шт/компл |
| 83 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung 6107-001164 Original Пружина флажка датчика обходной подачи и выхода дуплекса |
| 84 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung CET351011 ¦ JC61-02154A ¦ CET3511 CET Сепаратор тефлонового вала |
| 85 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC66-02846A Совм. Тефлоновый вал |
| 86 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung CET3620 ¦ JC73-00328A ¦ CET341055 CET Насадка ролика отделения (полиуретан) |
| 87 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung DGP7496 ¦ JC90-01032A ¦ JC90-01063A ¦ JC90-01063B CET Ролик отделения в сборе из кассеты и ручной подачи |
| 88 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC47-00033A Original Муфта электромагнитная |
| 89 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC47-00036B Original Эл.муфта ролика захвата |
| 90 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC61-01172A Original Держатель (подш.) вала выхода |
| 91 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC66-01657A Original Ролик подачи дуплекса |
| 92 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC82-00191A Original Кассета в сборе |
| 93 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC66-02842A Original Вал переноса (коротрон) |
| 94 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC91-01023A Original Печь в сборе 110V |
| 95 | Принтер Samsung ML3710ND замена: Samsung JC92-02361E ¦ JC92-02361N Original Плата главная (форматтер) |
| 96 | МФУ HP M5035xs замена: HP CET3702 ¦ RU5-0556-000 CET Шестерня привода резинового вала 29T |
| 97 | МФУ HP M5035xs замена: HP Q7829-60163 Original Датчик наличия бумаги в сканере |
| 98 | МФУ HP M5035xs замена: HP Q7829-67924 ¦ RL1-1206 ¦ RY7-5209-000 Совм. Ролик захвата |
| 99 | МФУ HP M5035xs замена: HP RC1-7443-000 ¦ RC1-7443-000CN Original Втулка между шестернями |
| 100 | МФУ HP M5035xs замена: HP RC1-8021-000CN Original Стопор дверцы картриджа |
| 101 | МФУ HP M5035xs замена: HP RM1-2524-000-film OEM Термопленка(с окошком) |
| 102 | МФУ HP M5035xs замена: HP RM1-2462-000CN ¦ Q7829-67927 Тормозная площадка ручного лотка |
| 103 | МФУ HP M5035xs замена: HP RM1-2524-000 ¦ RM1-3008-040CN ¦ RM1-2524-080CN ¦ RM1-2524-040CN ¦ RM1-2524-070CN ¦ RM1-2524-000CN ¦ Q7829-67941 ¦ Q7829-67934 ¦ RM1-3008-000CN OEM Узел термозакрепления(печь в сборе) |
| 104 | МФУ HP M5035xs замена: HP RU5-0553-000 ¦ RU5-0553-000CN Original Шестерня 15T |
| 105 | МФУ HP M5035xs замена: HP RU5-0564-000CN ¦ RU5-0552-000CN Original Шестерня 14T |
| 106 | МФУ HP M5035xs замена: HP RU5-0637-000000 ¦ RU5-0637-000 Original Шестерня 33T/19T |
| 107 | МФУ HP M5035xs замена: HP Q7565-67908 ¦ Q7565-67909 ¦ Q7565-67913 ¦ Q7565-67905 ¦ Q7829-67933 ¦ Q7565-67910N ¦ Q7565-67906 |
| 108 | Принтер HP CP6015xh замена: HP CET2726 ¦ XG9-0442-000 CET Подшипник тефлонового вала, 2 шт/компл |
| 109 | Принтер HP CP6015xh замена: HP RL1-1289-000 Совм. Ролик захвата |
| 110 | Принтер HP CP6015xh замена: HP RM1-3258-000CN Original Датчик цвета |
| 111 | Принтер HP CP6015xh замена: HP Верхний нагревательный вал Верхний нагревательный вал |
| 112 | Принтер HP CP6015xh замена: HP Нижний прижимной вал (резиновый) |
| 113 | Принтер HP CP6015xh замена: HP CB463A ¦ RM1-3307-060000 ¦ RM1-3307-050000 ¦ Q3938-67989 ¦ Q3931-67908 ¦ Q3938-67965 ¦ Q3938-67987 ¦ RM1-3307-040CN ¦ RM1-3307-000CN ¦ Q3938-68001 ¦ RM1-3307-080000 ¦ RM1-3307-070000 Original Узел переноса изображения |
| 114 | Принтер HP CP6015xh замена: Q3931-67938 ¦ Q3931-67919 ¦ Q3938-67959 ¦ RY7-5218-000CN ¦ RY7-5218-000000 Original Набор роликов (подходит для лотка 2,3,4,5) |
| 115 | Принтер HP CP6015xh замена: Принтер HP CP6015xh замена: HP Q6999-69002 Original Узел транспорта бумаги (IPTU) |
| 116 | Принтер HP CP6015xh замена: HP Q7829-67925 ¦ RY7-5210-000CN Original Ролик подачи лотка |
| 117 | Принтер HP CP6015xh замена: HP RL1-1289-000CN Original Ролик захвата из 1x 500 и 3 x 500 лист. кассеты M806 |
| 118 | Принтер HP CP6015xh замена: HP CB458A ¦ Q3931-67936 ¦ Q3931-67915 ¦ RM1-3244-040000 ¦ Q3931-67941 ¦ Q3931-67927 ¦ Q3931-67927EX ¦ Q3938-67967 ¦ RM1-3244-000CN ¦ RM1-3244-020CN ¦ Q3931-69002 ¦ RM1-3244-120000 ¦ RM1-3244-050000 ¦ RM1-3244-110000 Original Пе |
| 119 | Принтер HP CP6015xh замена: HP Q7539-69005-REF ¦ Q7539-69005 ¦ Q7539-69003 ¦ Q7539-69001 ¦ Q7539-69002 Плата форматирования |
| 120 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung CET3655 ¦ JC66-01254A CET Шестерня тефлонового вала |
| 121 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung CET3678 ¦ JC61-02334A CET Бушинг тефлонового вала, левый |
| 122 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung CET3679 ¦ JC61-02335A CET Бушинг тефлонового вала, правый |
| 123 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung JC97-02034A ¦ JC97-01926A ¦ JC97-03062A ¦ 130N01540 ¦ 130N01366 ¦ 022N02084 ¦ 022N02227 Совм. Ролик захвата бумаги обходного лотка |
| 124 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung JC33-00025B Original Соленоид ролика захвата |
| 125 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung JC66-01865A Original Муфта вала подачи (эл. магнитная) |
| 126 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung JC97-01962A ¦ 130N01500 ¦ JC97-01962C OEM Узел захвата/подачи бумаги в сборе в ADF восстановленный |
| 127 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung DGP7498 ¦ JC66-01637A ¦ JC86-00058J CET Шестерня фьюзера 37T |
| 128 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung 0609-001305 ¦ 130N01570 OEM Линейка сканирования |
| 129 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung CET3674 ¦ JC66-01256B-heat ¦ JC66-01256B CET Тефлоновый вал |
| 130 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung CET3675 ¦ JC66-01663A-press ¦ JC66-01663A CET Резиновый вал |
| 131 | МФУ Samsung SCX-4828FN замена: Samsung JC91-00927B ¦ JC91-01004A ¦ JC96-05132A ¦ 126N00331 ¦ 126N00347 Original Узел термозакрепления в сборе |
| 132 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF286-40018 Сканирующая линейка планшетного сканера |
| 133 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF288-60015 ¦ CF288-60016 ¦ A8P79-65001 ¦ A8P79-65010 OEM Комплект из двух роликов ADF |
| 134 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF288-60027 ¦ CF288-60030 OEM Шарниры (петли) комплект 2усл.ед ADF |
| 135 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF288-60104-02 Совм. Шлейф планшетного сканера |
| 136 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP RM1-6405-film OEM Термопленка |
| 137 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP RC1-3685 Резиновый вал ОЕМ LJ P2030 / 2035 / P2050 / P2055/Pro M401 |
| 138 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF229-67018 ¦ CF229-60001 Плата форматирования восстановл. |
| 139 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP RM2-1079-000CN ¦ RM1-9135-000CN ¦ RM2-1079-000000 ¦ RM1-9292 OEM Лазер в сборе |
| 140 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF288-60116 ¦ CF288-60102 Панель управления без держателя и шлейфа |
| 141 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF288-60015 Original Ролик захвата ADF |
| 142 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF288-60021 Original Тормозная площадка ADF |
| 143 | Принтер HP Laser Jet Pro 400MFP M425dw замена: HP CF288-60029 ¦ CF288-60011 OEM Автоподатчик документов в сборе ADF (восстановленный) |
| 144 | Принтер Epson L800 замена: Поглотитель чернил (памперс, абсорбер) Epson (О) |
| 145 | Принтер Epson L800 замена: Epson 1465134 ¦ 1511474 Original Лоток выходной в сборе Stylus Photo R285 / R295 / P50 / T59 / L800 |
| 146 | Принтер Epson L800 замена: Epson 1552782 Original Направляющая бумаги (пластик) |
| 147 | Принтер Epson L800 замена: Epson 1620879 ¦ 1548351 ¦ 1624320 Original Адаптер |
| 148 | Принтер Epson L800 замена: Epson 2116736 ¦ 2111047 ¦ 2110943 Original Датчик продольного позиционирования |
| 149 | Принтер Epson L800 замена: Epson 1447353 Original Ролик отделения в сборе |
| 150 | Принтер Epson L800 замена: Epson 1409999 Original Линейка (шкала) позиционирования каретки (энкодерная лента) Stylus Photo R39 |
| 151 | Принтер Epson L800 замена: Epson F180040 ¦ F180030 ¦ F180010 ¦ F180000 ¦ F1800500030 Original Печатающая головка Stylus Photo RX610, RX615, R290, RX690, RX685, R285, R295, RX585, P50, T50, T59 / TX650/PX650 / L800 / TX659 |
| 152 | Принтер Brother HLL5100DN замена: Brother D002ZC001 Original Блок лазера |
| 153 | Принтер Brother HLL5100DN замена: Brother D005WD001 Original Направляющая для бумаги |
| 154 | Принтер Brother HLL5100DN замена: Brother D008GD001 Original Ролик и площадка подачи бумаги |
| 155 | Принтер Brother HLL5100DN замена: Brother LY4243001 Original Шестерня |
| 156 | Принтер Brother HLL5100DN замена: Brother LY4408001 Original Муфта |
| 157 | Принтер Brother HLL5100DN замена: Brother LY4335001 Original Электромагнитная муфта ролика подачи |
| 158 | Принтер Brother HLL5100DN замена: Brother CET421032 ¦ D008AE001 CET Фьюзер (печка) в сборе HL-L5000/5100/5200 (CET) |
| 159 | МФУ Brother DCPL5100DN замена: Brother D002ZC001 Original Блок лазера |
| 160 | МФУ Brother DCPL5100DN замена: Brother D005WD001 Original Направляющая для бумаги |
| 161 | МФУ Brother DCPL5100DN замена: Brother D008GD001 Original Ролик и площадка подачи бумаги |
| 162 | МФУ Brother DCPL5100DN замена: Brother LY4243001 Original Шестерня |
| 163 | МФУ Brother DCPL5100DN замена: Brother LY4408001 Original Муфта |
| 164 | МФУ Brother DCPL5100DN замена: Brother LY4335001 Original Электромагнитная муфта ролика подачи |
| 165 | МФУ Brother DCPL5100DN замена: Brother CET421032 ¦ D008AE001 CET Фьюзер (печка) в сборе HL-L5000/5100/5200 (CET) |
| 166 | Сканер Xerox DocuMate 3125 замена: Xerox 57-0145-000 ¦ 65-2108-000 Original Ролик подачи XEROX DM 3125 |
| 167 | Сканер Xerox DocuMate 3125 замена: Xerox 65-2092-000 Original Площадка отделения (торм.) ADF DM3125 |
| 168 | Сканер Canon DR-2510C замена: Canon 4593B001 ¦ 2445B001 Original Комплект расходных материалов |
| 169 | Сканер Canon DR-2510C замена: Canon MF1-4472-000000 Original Шестерня 28T |
| 170 | Сканер Canon DR-2510C замена: Canon MF1-4481-030000 ¦ MF1-4481-020000 ¦ MF1-4481-000000 Original направляющая бумаги |
| 171 | Сканер Canon DR-2510C замена: Canon MG1-3895-080000 Original Блок питания, AC, 100-240v(адаптер)DR-2580c/ DR-3010С(сканер) |
| 172 | Сканер Fujitsu Fi-6130LA замена: Fujitsu CON-3540-011A Набор расходных материалов Consumable Kit (комплект запасных роликов для сканера Fujitsu) |
| 173 | Сканер Fujitsu Fi-6130LA замена: Сканер Fujitsu-Siemens fi-6130c |
| 174 | Сканер Fujitsu Fi-6130LA замена: Fujitsu CON-3540-011A Набор расходных материалов Consumable Kit (комплект запасных роликов для сканера Fujitsu) |
| 175 | Сканер Canon DR-9050C замена: Canon MA2-8662-000000 Original НАПРАВЛЯЮЩАЯ |
| 176 | Сканер Canon DR-9050C замена: Canon MA2-6883-000000 Original GEAR,33T ШЕСТЕРНЯ |
| 177 | Сканер Canon DR-9050C замена: Canon MA2-8727-000000 Original COVER,RIGHT КРЫШКА |
| 178 | Сканер Canon DR-9050C замена: Canon MF1-4251-000000 Original соленоид в сборе |
| 179 | Сканер Canon DR-9050C замена: Canon MF1-4822-000000 ¦ MF1-4242-000000 Original РОЛИК РЕГИСТРАЦИИ ВЕРХНИЙ |
| 180 | Сканер Canon DR-9050C замена: Canon MG1-3452-000000 Original Ограничительная муфта (на длинной оси) |
| 181 | Сканер Canon DR-9050C замена: Canon MG1-4268-000000 Original РОЛИК ПОДХВАТА |
| 182 | Сканер Canon DR-C125 замена: Canon MG1-3895-080000 Original Блок питания, AC, 100-240v(адаптер)DR-2580c/ DR-3010С(сканер) |
| 183 | Сканер Canon DR-C125 замена: Canon MG1-4594-000000 Original Ролик DR-c125 |
| 184 | Сканер Canon DR-C125 замена: Canon MA2-9435-000000 Original РОЛИК |
| 185 | Сканер Canon DR-C125 замена: Canon MA2-7326-020000 ¦ MA2-7326-000000 Original Ролик отделения DR-2580C/ DR-c125 |
| 186 | Сканер Canon DR-C125 замена: Canon MA2-9416-000000 Original Ролик подачи |
| 187 | Сканер Brother ADS 2100 замена: Brother LD6187001 ¦ PUR-A0001 Original Ролик захвата |
| 188 | Сканер Brother ADS 2100 замена: Brother LD6092001 ¦ SP-A0001 Original Площадка отделения (торм.) |
| 189 | Сканер Brother ADS 2100 замена: Brother LV0531001 Original Разъем для usb |
| 190 | Сканер Brother ADS 2100 замена: Brother LG6753001 Original Датчик прохождения документа в автоподатчике |
| 191 | Сканер Brother ADS 2100 замена: Brother LD6284001 Original Пружина площадки отделения |
| 192 | Сканер Brother ADS 2100 замена: Brother LD6150001 Original Главная плата |
| 193 | Сканер Brother ADS 2100 замена: Brother LD6143001 Original Плата блока питания 230в |
| 194 | Системный блок. Замена: Блок питания Aerocool ATX 350W VX PLUS (24+4+4pin) 120mm fan 2xSATA RTL |
| 195 | Системный блок. Замена: Блок питания Aerocool ATX 400W VX PLUS 400W (24+4+4pin) 120mm fan 2xSATA RTL |
| 196 | Системный блок. Замена: Блок питания Aerocool ATX 450W VX PLUS 450W (24+4+4pin) 120mm fan 2xSATA RTL |
| 197 | Системный блок. Замена: Накопитель SSD SATA III 256Gb 2.5" |
| 198 | Системный блок. Замена: Накопитель SSD SATA III 512Gb 2.5" |
| 199 | Системный блок. Замена: Накопитель SSD SATA III 1Tb 2.5" |
| 200 | Системный блок. Замена: Жесткий диск Toshiba SATA-III 1Tb HDWD110UZSVA P300 7200rpm 64Mb 3.5" |
| 201 | Системный блок. Замена: Жесткий диск Seagate SATA-III 2Tb ST2000DM008 7200rpm 256Mb 3.5" |
| 202 | Системный блок. Замена: Жесткий диск Seagate SATA 1000Gb ST1000LM035 5400rpm 128Mb 2.5" |
| 203 | ИБП замена: Аккумулятор Ippon IP12-5 12V , 5Ah |
| 204 | ИБП замена: Аккумулятор Ippon IP12-7 12V, 7Ah |
| 205 | ИБП замена: Аккумулятор Ippon IP12-9 12V, 9Ah |
| 206 | ИБП замена: Аккумулятор Ippon IP12-12 12V, 12Ah |
| 207 | ИБП замена: Аккумулятор Ippon IP12-17 12V, 17Ah |
| 208 | ИБП замена: Аккумулятор CSB 6V 7Ah арт. GP 672 |
| 209 | ИБП замена: Аккумуляторная батарея для ИБП Delta HR 6-9 |
| 210 | Системный блок. Замена: Материнская плата Asus PRIME H510M-K Soc-1200 Intel H510 2xDDR4 mATX AC`97 GbLAN+VGA+HDMI |
| 211 | Системный блок. Замена: Материнская плата Asus PRIME A520M-K Soc-AM4 AMD A520 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID+VGA+HDM |
| 212 | Системный блок. Замена: Материнская плата Asus PRIME H610M-K D4 Soc-1700 H610 2xDDR4 mATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+HDMI |
| 213 | Системный блок. Замена: Оперативная память DDR3 4Gb 1600MHz |
| 214 | Системный блок. Замена: Оперативная память DDR4 16Gb 3200MHz |
| 215 | Системный блок. Замена: Оперативная память DDR4 8Gb 2666MHz |
| 216 | Системный блок. Замена: Радиатор с вентилятором Intel Original S115x/1200 OEM |
| 217 | Системный блок. Замена: Устройство охлаждения(кулер) ID-Cooling SE-903-SD V3 Soc-AM5/AM4/1151/1200/1700 3-pin 23dB Al+Cu130W |
| 218 | Системный блок. Замена: Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMAXX 400 BLUE BASIC Soc-AM4/1151/1200/1700 4-pin 18-30dB Al |
| 219 | Системный блок. Замена: Привод SATA DVD±RW ASUS ASU-DRW-24D5MT/BLK/B/AS Black |
| 220 | Системный блок. Замена: Процессор Intel Core i3 12100 Soc-1700 (3.3GHz) Intel UHD 730 OEM |
| 221 | Системный блок. Замена: Процессор Intel Core i5 12400 Soc-1700 (2.5GHz) Intel UHD 730 OEM |
| 222 | Системный блок. Замена: Процессор AMD Ryzen 3 3200G AM4 (YD3200C5M4MFH) (3.6GHz/Vega 8) OEM |
| 223 | Системный блок. Замена: Процессор AMD Ryzen 5 5600G AM4 (100-000000252) (3.9GHz, 6/12. Radeon Vega 7) OEM |
| 224 | Центр обработки данных IBM Blade Centre E замена: Сервер-лезвие IBM HS22 для IBM BladeCenter E (P/N: 7870 |
| 225 | Замена: Жесткий диск для системы хранения данных EMC CLARiiON CX4-120 Seagate Cheetah ST3600057FCV 15K.7 600GB:Парт-номер/модель EMC: CX-4G15-600 / 005049033, салазки для установки в серверное шасси в комплекте. |
| 226 | Замена: Жесткий диск Hitachi HUS156030VLS600 300GB SAS для системы хранения данных НР Storage Works Р2000 G3 FC (Model: SPS-Chassis, Part Number: 582938-001,) Скорость вращения: 15000 об/мин, Ёмкость диска: 300ГБ, Интерфейс диска: SAS 6Gps Dual Port, Инте |
| 227 | Замена: Жесткий диск для SAS для системы хранения данных Hitachi Adaptable Modular Storage AMS2100. Модель диска Hitachi DF-F800-AKH600 HUS156060VLS600 SAS DKR2J-K60SS. Ёмкость диска: 600ГБ,, салазки для установки в серверное шасси в комплекте. |
| 228 | Замена: Жесткий диск для SATA для системы хранения данных Hitachi Adaptable Modular Storage AMS2100. Модель диска HitachiDF-F800-AVE2K HUA722020ALA330 type DK7SAA200. Ёмкость диска: 2TБ,, салазки для установки в серверное шасси в комплекте. |
| 229 | Замена: Raid-контроллер EMC Store Processor for CX4-120 (3gb) (110-093-003B) |
| 230 | Замена: Система ожлаждения для сервера HP ProLiant DL360G7 X5650/EMC CX4-120/BM Blade Centre E/НР Storage Works Р2000/Hitachi Adaptable Modular Storage AMS2100 |
| 231 | Замена оперативной памяти для сервера HP ProLiant DL360G7 X5650/EMC CX4-120/BM Blade Centre E/НР Storage Works Р2000/Hitachi Adaptable Modular Storage AMS2100 |
| 232 | Замена накопителя SSD для сервера HP ProLiant DL360G7 X5650/EMC CX4-120/BM Blade Centre E/НР Storage Works Р2000/Hitachi Adaptable Modular Storage AMS2100 |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Соглашение об уровне технического обслуживания

1.	Порядок выполнения услуг

1.1.	При возникновении потребности проведения работ Заказчик оформляет заявку (акт) на выполнение работ (Приложение 2 к Техническому заданию) и отправляет Исполнителю либо иным способом уведомляет Исполнителя о возникшей необходимости в ремонте оборудования (телефонный звонок, мессенджер, электронная почта).

1.2.	Исполнитель, получив заявку по электронной почте, или иным оговоренным способом, обязан в течение 2 часов созвониться с Заказчиком и договориться о дате и времени вывоза проведения диагностических работ (вывоза техники в ремонт).

1.3.	Получив подтверждение о регистрации заявки, Заказчик распечатывает заявку в двух экземплярах (один для — себя, второй — для Исполнителя).

1.4.	Специалист Исполнителя принимает неисправное оборудование и ставит отметку о принятии на заявке. Один экземпляр остается у ответственного представителя Заказчика, второй экземпляр акта (заявки) передаются специалисту Исполнителя.

1.5.	При проведении ремонта серверного оборудования и систем хранения данных, Исполнитель обязан восстановить работу программного обеспечения и восстановить данные в первоначальное состояние (созданные логические тома, организация RAID-групп, сетевая конфигурация  и т.д.). При проведении ремонта коммутационного оборудования Исполнитель обязан восстановить конфигурацию до первоначальной (существующей до проведения ремонта) (назначение интерфейсов, организация VLAN и т.п.)

1.6. Используемое Заказчиком программное обеспечение: ОС VMware ESXi, OC Windows Server; OC Linux; Cisco iOS; VMware vSphere; СУБД Oracle;  СУБД MS SQL; pfSense и др.

1.6.	Услуги, оказываемые Исполнителем, а также применяемые методы контроля качества этих услуг должны строго соответствовать требованиям производителей обслуживаемых систем и производится компетентными в данном виде работ специалистами Исполнителя. Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика предоставить письма от производителей и копии сертификатов технических специалистов, подтверждающие соответствие используемых методов и регламентов требованиям производителей оборудования.

1.7.    При оказании услуг, запасные части (комплектующие), вышедшие из строя и замененные на новые аналогичные, становятся собственностью Исполнителя.

1.8.	Исполнитель производит ремонт неисправного оборудования в установленные сроки:

1.8.1.	Максимальный срок ремонта оборудования не может превышать пяти рабочих дней с момента отправки заявки.

1.8.2. Срок реагирования на заявку – не более 2 часов.

1.9.	В случае, когда восстановление работоспособности оборудования нецелесообразно в связи с окончанием выпуска необходимых запасных частей или экономически нецелесообразно,  Исполнитель информирует об этом Заказчика и составляет Техническое заключение о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации данного оборудования в соответствии с ГОСТ № 21552-84 (СТ СЭВ 3185-81). После выдачи Технического заключения заявка на ремонт данной единицы техники считается исполненной.

1.10	По окончанию выполнения ремонтных работ Исполнитель информирует Заказчика об исполненной заявке по электронной почте, телефонным звонком, иным приемлемым способом, позволяющим получить обратную связь.

1.11.	При проведении приемо-сдаточных работ Исполнитель обязан продемонстрировать работоспособность оборудования.

1.12.	Исполнитель оформляет финансовые документы на выполненные работы, прикладывает один экземпляр акта (заявки) на выполнение работ и отправляет Заказчику на оплату.

Приложение 2 к Техническому заданию

Акт (заявка) № _____

на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной и организационной техники

Организация: _________________________________________________________________

(наименование, адрес)

Ответственный (ФИО, телефон): _________________________________________________

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской/ инвентарный номер | Описание неисправности | Отметка исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Примечания: ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

| Сдал: | ____________________ _________ ___________________ ____________ (должность) (дата) (подпись) (ФИО) |
| --- | --- |
| Принял: | ____________________ _________ ___________________ ____________ (должность) (дата) (подпись) (ФИО) |
| Работу выполнил: | ____________________ _________ ___________________ ____________ (должность) (дата) (подпись) (ФИО) |
| Получил: | ____________________ _________ ___________________ ____________ (должность) (дата) (подпись) (ФИО) |