ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Услуги связи облачной АТС

1. Термины и определения

Облачная АТС (далее ОАТС) – программно-аппаратное комплекс, функционирующее на оборудовании Исполнителя (Оператора), позволяющее организовать телефонную связь c использованием сети Интернет или по выделенной линии.

Услуги(а) - услуги связи, подлежащие оказанию, в соответствии с настоящим Техническим заданием. Перечень оказываемых по Контракту Услуг определен в настоящем Техническом задании.

Исполнитель (Оператор) – юридическое лицо, оказывающее в рамках Контракта Услуги заказчику на основании лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти в области связи.

SIP (Session Initiation Protocol) — протокол передачи данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского интернет-соединения, включающего в себя обмен различными мультимедийными данными (видео- и аудиоконференция, мгновенные сообщения, и т.д.).

Личный кабинет ОАТС (ЛК) – единый программный графический интерфейс, функционирующий на стороне Исполнителя, доступ к которому предоставляется Заказчику посредством открытия интернет-страницы (адреса) в WEB-браузере и авторизации с использованием учетных данных. Через личный кабинет осуществляются все настройки ОАТС, предоставляется доступ к статистике вызовов. Доступ к личному кабинету предоставляется без привязки к оборудованию, и возможен с любого узла (персональный компьютер, телефон), имеющего подключение к сети Интернет.

Мобильное приложение – мобильное приложение, совместимое с iOS и Android, для контроля за работой сотрудников в ОАТС и настройки ОАТС.

Многоканальный номер – единый номер в коде АВС (городской), предоставляемый Исполнителем в рамках ОАТС.

Интеллектуальный номер – номер, присваиваемый Заказчику в соответствии с «Российской системой и планом нумерации» в КДУ «800» и индексе (X1X2X3), закреплённым за оператором связи, предоставляющим услуги связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи.

Для целей настоящего Контракта под Интеллектуальными номерами понимаются номера вида:

«8-800-X1X2X3 Х4Х5Х6Х7», где:

-	8	- Префикс междугородного доступа;

-	800	- КДУ интеллектуальной сети связи «Бесплатный вызов»;

-	X1X2X3	- Индекс, закрепляемый за оператором связи, предоставляющим услуги связи с использованием кодов доступа к услугам электросвязи.

-	Х4Х5Х6Х7	- идентификатор (номер) Услуги Заказчика.

SIP аккаунт – учетная запись, создаваемая Заказчиком в ЛК, и содержащая данные, необходимые для работы с телефонией (логин, пароль и т.д.)

Пользователь – сотрудник (физическое лицо) Заказчика, непосредственно использующий услугу. Каждый пользователь имеет собственный SIP аккаунт.

Сеть Исполнителя – технологическая система связи Исполнителя, построенная в соответствии с нормативно-правовыми и нормативно-методическими актами Российской Федерации в области связи, предназначенная для оказания Услуг.

Предоставление в пользование 2/4/8/24/32-х портовых FXS IP-шлюзов с общим количеством портов не менее 100 единиц.

Коммуникатор (программный телефон) – программа, позволяющая принимать и совершать звонки на компьютере.

ССОП – сеть связи общего пользования.

2.Объём предоставляемых Услуг.

Исполнитель в рамках выполнения Контракта представляет следующий набор услуг:

      - 71 Многоканальный номеров ABC

- 7-3532-ХХХ013; 7-3532-ХХХ015; 7-3532-ХХХ024;

- 7-3532-ХХХ029; 7-3532-ХХХ043; 7-3532-ХХХ049;

- 7-3532-ХХХ053; 7-3532-ХХХ064; 7-3532-ХХХ067;

- 7-3532-ХХХ071; 7-3532-ХХХ081; 7-3532-ХХХ082;

- 7-3532-ХХХ092; 7-3532-ХХХ141; 7-3532-ХХХ152;

- 7-3532-ХХХ157; 7-3532-ХХХ158; 7-3532-ХХХ167;

- 7-3532-ХХХ169; 7-3532-ХХХ173; 7-3532-ХХХ184;

- 7-3532-ХХХ197; 7-3532-ХХХ236; 7-3532-ХХХ251;

- 7-3532-ХХХ292; 7-3532-ХХХ318; 7-3532-ХХХ341;

- 7-3532-ХХХ345; 7-3532-ХХХ352; 7-3532-ХХХ383;

- 7-3532-ХХХ385; 7-3532-ХХХ415; 7-3532-ХХХ421;

- 7-3532-ХХХ434; 7-3532-ХХХ477; 7-3532-ХХХ508;

- 7-3532-ХХХ510; 7-3532-ХХХ551; 7-3532-ХХХ585;

- 7-3532-ХХХ715; 7-3532-ХХХ730; 7-3532-ХХХ740;

- 7-3532-ХХХ956; 7-3532-ХХХ997;7-3532-ХХХ080;

- 7-3532-ХХХ136; 7-3532-ХХХ928;7-3532-ХХХ181;

- 7-3532-ХХХ646; 7-3532-ХХХ132;7-3532-ХХХ300;

- 7-3532-ХХХ616; 7-3532-ХХХ758;7-3532-ХХХ019;

- 7-3532-ХХХ395; 7-3532-ХХХ175;7-3532-ХХХ259;

- 7-3532-ХХХ460; 7-3532-ХХХ746;7-3532-ХХХ798;

- 7-3532-ХХХ089; 7-3532-ХХХ772;7-3532-ХХХ813;

- 7-3532-ХХХ967; 7-3532-ХХХ007;7-3532-ХХХ010;

- 7-3532-ХХХ067; 7-3532-ХХХ252;7-3532-ХХХ262;

- 7-3532-ХХХ045; 7-3532-ХХХ039

- 165 сотрудников в личном кабинете Облачная АТС

- Запись разговоров 12 месяцев всех телефонных звонков, прошедших через Облачную АТС, и доступ до этих записей.

- 28 групп объединявшие несколько сотрудников в группу приема вызовов, с возможностью назначить на эту группу внутренний номер, задать правило приема звонков, алгоритм распределения внутри группы.

- Алгоритмы распределения вызовов в группах по нарастающей

- Алгоритмы распределения вызовов в группах по очереди

- Алгоритмы распределения вызовов в группах всем сразу

- Ручной перехват и перераспределение вызовов

- История и статистика вызовов

- Настройка расписания (схемы) распределения вызовов

- Распределение вызовов

- Детализация звонков

- Возможность создания голосового меню 1 или 2 уровней

- Возможность собирать конференции

- Подключение внешнего SIP номера другого оператора по SIP-протоколу для приема входящих вызовов. Количество таких номеров не ограничено.

- Подключения сторонних IP-АТС с возможностью соединить «железные» АТС, так и программные (например, Asterisk и д.р.). Где все сотрудники смогут звонить друг другу по внутренним (коротким) номерам бесплатно, переводить звонки не только сотрудникам своей АТС, но и сотрудникам всех подключенных АТС.

- Автоинформирование сотрудников на мобильные номера путем звонков и SMS-сообщений

3. Требования к предоставляемому использованию программно-аппаратному комплексу Облачная АТС

3.1 Облачная АТС должна быть сертифицирована и включена в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

3.2 Исполнитель должен обеспечивать консультационную поддержку Заказчика по настройке и эксплуатации ОАТС.

3.3 Исполнитель предоставляет решение для телефонизации предприятия, которое позволяет организовать корпоративную телефонную сеть с помощью программно-аппаратного комплекса ОАТС.

3.4 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен обеспечивать резервирование путем размещения на узлах связи Исполнителя, на географически разнесённых площадках в европейской и азиатской части России.

3.5 Для управления настройками ОАТС Исполнитель предоставляет авторизационные данные Заказчику  при заключении Контракта.

3.6 Управление функционалом ОАТС осуществляется через личный кабинет доступный в web браузере. Управление настройками ОАТС доступно также в мобильном приложении для iOS и Android;

3.7 В программно-аппаратном комплексе ОАТС должна быть реализована возможность использования брендированного программного телефона Исполнителя в виде приложения на персональном компьютере.

3.8 Исполнитель обеспечивает полную двустороннюю слышимость, т.е. отсутствие «эхо» (отражённый звук), запаздывания и провалов звука.

3.9. Услуга оказывается на оборудовании Исполнителя. Оборудование, обеспечивающее работоспособность   голосового шлюза, передается Заказчику на время оказания услуг.

4 Требования к функциональным возможностям программно-аппаратного

комплекса Облачная АТС

4.1 Управление параметрами программно-аппаратного комплекса ОАТС осуществляется посредством Web-интерфейса Личного кабинета, что позволяет Заказчику самостоятельно осуществлять управление данным комплексом.

4.2 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен предусматривать возможность подключение номеров телефонов Исполнителя, а также любой другой SIP номер с регистрацией от стороннего оператора.

4.3 Возможность в личном кабинете настроить передачу номера Исполнителя или стороннего внешнего SIP номера в качестве АОН. Настраивать персональный АОН можно как для групп/отделов или пользователя.

4.4 В программно-аппаратном комплексе ОАТС должна быть предусмотрена возможность настройки через Личный кабинет использования региональных исходящих номеров для звонков на местные стационарные и мобильные телефоны.

4.5 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен предусматривать иерархическую структуру предприятия (филиальная сеть) через добавление IP-АТС и объединение в единую сеть с общим планом короткой нумерации.

4.6 Распределение звонков в группах/отделах формируется по следующим критериям:

- Всем сразу	(звонок поступит сразу всем сотрудникам, входящим в этот отдел).

- Равномерно (звонок сначала поступит сотруднику, который дольше всех не разговаривал).

- По очереди  (сначала звонок поступит первому сотруднику, затем следующему с определённой̆ задержкой̆ (предыдущему сотруднику звонок перестает поступать)).

- По нарастающей̆ (аналог алгоритма «По очереди», за исключением того, что при переключении звонка на следующего сотрудника звонок продолжает поступать предыдущему).

4.7 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен предусматривать заказа звонки из очереди в случаи неответа сотрудников отдела, как только один из сотрудников отдела освободится, система должна позвонить сначала сотруднику, затем клиенту.

4.8 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен обладать функционалом автоматического секретаря, который отвечает на звонок и воспроизводит абоненту персональное сообщение (IVR).

Варианты голосового меню:

- одноуровневое голосовое меню

- многоуровневое голосовое меню

Возможности IVR:

- Перевод на добавочный номер сотрудника;

- Перевод на сотрудника подразделения;

- Перевод на отдел;

- Перевод на голосовое меню;

- Повтор действия;

- Выход из голосового меню;

- Переадресация на внешний номер (вне предприятия);

- Перевод на факс компании;

- Перевод на Автоответчик.

4.9 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен иметь функционал разграничения голосового меню по времени суток, перенаправляя входящий вызов по расписанию.

4.10 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен позволять включить режим "Не беспокоить". Все вызовы, адресованные пользователю, будут обрабатываться по сценарию "Занято". При этом вызывающий абонент не информируется о состоянии вызываемого.

4.11 Функционал программно-аппаратного комплекса ОАТС должен иметь возможность устанавливать вызовы на удержание с последующей переадресацией на любого внутреннего пользователя или внешний номер.

4.12 Функционал программно-аппаратного комплекса ОАТС должен иметь возможность изменить права в ЛК ОАТС для каждого сотрудника.

4.13 Права сотрудников в программно-аппаратном комплексе ОАТС должны быть доступны для выбора:

- Администратор - имеет полный доступ к Облачной АТС, в том числе к настройкам;

- Пользователь - видит историю, записи и статистику всей компании (кроме внутренних звонков), но не может менять настройки Облачной АТС;

- Ограниченный - видит только свои звонки (кроме внутренних), а также может настроить переадресацию.

4.14 Функционал программно-аппаратного комплекса ОАТС должен иметь возможность перехвата вызова:

- перехват любого звонка в своем отделе;

- перехват звонка с указанного номера внутреннего номера.

4.15 Функционал программно-аппаратного комплекса ОАТС должен иметь возможность сбора истории звонков, с отображением данной детализации в ЛК ОАТС за последние 12 месяцев.

4.16 В ЛК ОАТС должна быть доступа фильтрация истории звонков (детализация) за период, по номерам клиентов, сотрудникам и типам (входящий, исходящий, неотвеченный). Должен быть реализован функционал видеть звонки всей компании или только свои, данный функционал ограничивается правами сотрудника. Должна иметься возможность выгрузки истории звонков в табличном виде.

4.17 Функционал программно-аппаратного комплекса ОАТС должен иметь возможность записывать разговоры и сохранять их на срок до 12 месяцев, без ограничений по объему.

Функционал программно-аппаратного комплекса ОАТС должен обеспечивать возможность скачивание всех записей по FTP.
Доступ к записям должен осуществляться через ЛК ОАТС или мобильное приложение.

4.18 Функционал программно-аппаратного комплекса ОАТС должен иметь возможность отправки SMS сообщения на входящий номер позвонивший на номер/а Заказчика.

4.19  При необходимости должна быть обеспечена возможность интеграции сайта Заказчика с виджетом обратного звонка. Данный инструмент должен обладать следующими характеристиками:

- Отображение в общей истории входящих звонков с пометкой, заказан через виджет;

- Возможность записи разговоров заказанного через виджет;

- Выбор места расположения кнопки виджета на странице сайта;

- Выбор места расположения всплывающего окна виджета на странице сайта;

- Установка времени работы виджета на сайте;

- Возможность подключить веб-аналитику к кнопке виджета:

- Яндекс.Метрика

- Google Analytics

- Виджет должен иметь инструмент удержания посетителя сайта показывать повторно всплывающее окно:

- по времени нахождения на сайте;

- по количеству просмотренных страниц;

- при уходе с сайта (при движении мышки к крестику закрытия окна или вкладки);

4.22 Программно-аппаратный комплекс «Облачная АТС» должен позволять возможность ограничения исходящей связи.

Возможность ограничения исходящих вызовов индивидуальная:

• Внутренние звонки;

• Звонки на мобильные;

• Внутризоновые

• Междугородние

• Международные

4.23 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен предоставлять возможность формирования черного списка.

4.24 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен позволять возможность приема факсимильных сообщений через электронную почту заказчика и управлять этими сообщениями с помощью веб-интерфейса. Заказчик может включить/отключить данную услугу через веб-интерфейс.

4.25 Функционал программно-аппаратного комплекса ОАТС должен иметь возможность поддержки 3-9-ти-значного плана внутренней нумерации.

4.27 Добавлять количество линий для внешних входящих и исходящих вызовов, при необходимости.

4.28 Должна быть обеспечена возможность интеграции сервиса в IT-систему Государственного заказчика посредством методов открытого API Облачной АТС или возможность интеграции с коробочной версией Битрикс 24, amoCRM, 1С-УНФ, Мегаплан,  и др. CRM-системами.

4.29 Программно-аппаратный комплекс ОАТС должен обеспечивать следующие функции, указанные в таблице № 3.

Исполнитель должен обеспечить Заказчику доступ из личного кабинета программно-аппаратного комплекса ОАТС к электронной базе знаний содержащую описание функциональных возможностей ОАТС, инструкции по настройке, а также видеоинструкции.

Исполнитель должен подтвердить внесение программно-аппаратный комплекса ОАТС в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

6. Требования к Исполнителю

Предоставляемые Исполнителем услуги должны соответствовать следующим нормативным документам:

- Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2022 № 29 «Об утверждении правил присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 1994 «Об утверждении правил оказания услуг телефонной связи и перечня организаций, имеющих право осуществлять подтверждение сведений об абоненте - физическом лице»;

- приказ Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 25.11.2021 № 1229 "Об утверждении требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования ";

- иные стандарты и требования, установленные законодательством Российской Федерации к услугам такого вида.

-исполнитель обязан сохранить пул действующих  внешних телефонных номеров заказчика

Исполнитель должен иметь в течение всего срока действия Контракта действующие лицензии на осуществление деятельности в области оказания услуг связи (Основание - п. 36 ч. 1 ст. 12 Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; ст. 29 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"), выданные Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

– на телематические услуги связи;

– на оказание услуг местной телефонной, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;

– на оказание услуг внутризоновой телефонной связи;

– на оказание услуг связи по передаче данных, для целей передачи голосовой информации;

- на услуги связи по предоставлению каналов связи.

Наличие лицензии, подтверждающей право на оказание услуг связи, являющихся объектом закупки, подтверждается выпиской из реестра лицензий, содержащей сведения об указанной лицензии, копией акта лицензирующего органа о принятом решении (о предоставлении лицензии; о переоформлении лицензии; о возобновлении лицензии; о продлении срока действия указанной лицензии), иным документом, содержащим сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий.

7. Доступность

Услуги в рамках заключенного Контракта должны предоставляться Заказчику 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

8. Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель должен обеспечить организацию и поддержку круглосуточного использования услуг в рамках заключенного Контракта. Срок предоставления услуг связи с 01.01.2026 по 31.10.2026 г.

Исполнитель обязан:

– оказывать услуги качественно и в полном объеме;

– устранять возникшие проблемы и производить техническое сопровождение оказываемых услуг за свой счет и с использованием собственных средств.

# 9. Требование к решению проблем, возникших в процессе предоставления услуги

9.1 Исполнитель должен обеспечить техническую поддержку Услуг (по телефону, электронной почте) и круглосуточный бесперебойный режим оказания Услуг 24 (Двадцать четыре) часа в сутки,  7 (Семь) дней в неделю, без перерывов, за исключением времени, необходимого для проведения профилактических и/или регламентных работ.

9.2 Услуги должны включать в себя:

- обеспечение бесперебойной работы «горячей линии»;

- осуществление круглосуточной справочно-информационной поддержки и телефонных консультаций специалистов Заказчика;

9.3 В процессе оказания Услуги должна осуществляться классификация инцидентов по приоритетам в соответствии с данными Таблице № 1.

Таблица № 1. Классификация инцидентов по приоритетам.

| Приоритет | Условие соответствия приоритету |
| --- | --- |
| 0-й приоритет | - Полностью отсутствует услуга или существенное ухудшение качества предоставляемой услуги у группы Клиентов, приводящее к невозможности использования Клиентами предоставляемой услуги. - Полностью отсутствует или существенно снижено качество услуги, приводящее к невозможности её использования на фрагменте сети Клиента (проблема на точке ядра или точке агрегации Клиентской сети); |
| 1-й приоритет | - Услуга недоступна на одной точке (адресе) Клиента; - Существенное ухудшение качества предоставляемой услуги для одной точки (адреса) Клиента, приводящее к невозможности её использования. |
| 2-й приоритет | - Услуга предоставляется, но существуют несоответствия по качеству, гарантированному Клиенту нормативными документами, затронута группа Клиентов; - Услуга предоставляется, но существуют несоответствия по качеству, гарантированному Клиенту нормативными документами на точке ядра или точке агрегации; - Услуга предоставляется, но существуют существенные риски для надежности и доступности сети. |
| 3-й приоритет | - Услуга предоставляется, но существуют несоответствия по качеству, гарантированному Клиенту нормативными документами. Проблема не критична для бизнес-деятельности Клиента. |
| 4-й приоритет | - Услуга предоставляется без деградации качества: - отключение одного из провайдеров при наличии резерва; - отключение основного источника питания и работа на резервном источнике; - существует обходной маршрут для предоставляемой услуги; - нарушение в работе мониторинга сети, отсутствие мониторинга сети/элемента сети, услуги и т.п. - проблема у Клиента, не влияющая на качество предоставляемой услуги; - проблема на корпоративной сети Компании, не влияет на качество предоставляемых услуг |

Целевые показатели предоставления Услуги должны соответствовать параметрам, указанным в таблице 2.

Таблица № 2. Целевые показатели предоставления Услуги.

| Показатель | Целевое значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Совокупная доступность Услуги, не менее | 99,9% | Под совокупной доступностью Услуги понимается совокупная доступность компонентов Услуги без учета времени простоя при плановых профилактических работах. Недоступность Услуги регистрируется в момент открытия Заказчиком заявки о неисправности. Услуга вновь считается доступной с момента закрытия Заказчиком открытой ранее Заявки. |
| Режим регистрации запросов | 24 х 7 | Круглосуточно |
| Время решения инцидентов 0-го приоритета, не более, часов | Для заявок без выезда – 4 часа Город и пригород (до 20 км) – 4 часа от 20 до 100 км – 6 часов от 100 до 200 км – 8 часов от 200 до 300 км – 9 часов свыше 300 км – 11 часов | Время проведения работ - круглосуточно |
| Время решения инцидентов 1-го приоритета, не более, часов | Для заявок без выезда – 4 часа Город и пригород (до 20 км) – 4 часа от 20 до 100 км – 6 часов от 100 до 200 км – 8 часов от 200 до 300 км – 9 часов свыше 300 км – 11 часов | Время проведения работ - круглосуточно |
| Время решения инцидентов 2-го приоритета, не более, часов | Для заявок без выезда – 4 часа Город и пригород (до 20 км) – 4 часа от 20 до 100 км – 6 часов от 100 до 200 км – 8 часов от 200 до 300 км – 9 часов свыше 300 км – 11 часов | Время проведения работ – местное с 9:30 до 18:30 московского времени |
| Время решения инцидентов 3-го приоритета, не более, часов | 48 | Время проведения работ – местное с 9:30 до 18:30 московского времени |
| Время решения инцидентов 4-го приоритета, не более, часов | 48 | Время проведения работ – московское с 9:00 до 18:00 по рабочим дням |
| Период проведения плановых регламентных работ с возможным прерыванием Услуги | 21:00-05:00 | Время проведения работ – московское |
| Уведомление о плановых профилактических работах | 24 часов | Не позже указанного значения до начала работ |

Таблица № 3. Список поддерживаемых функций Облачной АТС.

| № | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживание вызовов: |  |
| 1.1 | Маршруты звонков (Calls routes) | Возможность настроить маршрут звонка на каждом номере. |
| 1.2 | Расписание работы компании (Schedule) | Возможность настроить прием звонков в зависимости от времени и дня недели. |
| 1.3 | Приветствие (Greeting) | Звуковое приветствие позвонившего на номер АТС. Стандартное приветствие и возможность загрузить свой звуковой файл. |
| 1.4 | Голосовое меню (IVR) | Возможность загрузить свое голосовое приветствие и настроить сценарии для распределения звонков по нажатию клавиш. |
| 1.5 | Группы обзвона / Отделы (Hunt groups, queue) | Возможность настроить коллективную обработку звонков согласно заданным алгоритмам: звонки поступают всем сразу, по очереди, по нарастающей или в зависимости от загрузки абонентов (равномерное). |
| 1.6 | Голосовая почта компании / Автответчик (Voice mail) | Возможность принимать сообщение от позвонивших абонентов в нерабочее время с помощью Автоответчика. Доступ к автоответчику через интерфейс истории звонков и/или пересылка на электронную почту. |
| 1.7 | Факс компании (Fax-to-email) | Возможность принимать факсы с помощью встроенной факс-машины. Факсы пересылаются на электронную почту, указанной в настройках. |
| 1.8 | Дежурный (Duty) | Возможность переводить звонки в нерабочее время на выделенного дежурного сотрудника или мобильный телефон. |
| 1.9 | Сообщение о нерабочем времени (Evening notice) | Возможность использовать стандартное или загрузить собственное сообщение, которое будет проиграно позвонившему в нерабочее время |
| 1.10 | Музыка при дозвоне (Ringtone) | Возможность использовать стандартную или установить собственную музыку, которая будет проигрываться при соединении позвонившего с сотрудниками компании |
| 1.11 | Музыка в режиме удержания вызова (Music On Hold) | Возможность выбрать стандартную или установить собственную музыку, которая будет проигрываться звонящему при удержании звонка “On-hold”. |
| 1.12 | Черный список (Black list) | Возможность занести нежелательные номера в черный список. Звонки с этих номеров будут заблокированы и не будут соединятся с АТС компании. Защита от хулиганов, спамеров и недобросовестных конкурентов. |
| 1.13 | Запись звонков (Calls recording) | Возможность записи входящих и исходящих звонков (гибкая настройка записи звонков внешних и внутренних) |
| 1.14 | Настройка исходящих АОН (Outgoing CLID) | Возможность выбора общего АОН для исходящих звонков всех сотрудников, персональных АОН для отдельных сотрудников и отделов, АОН в зависимости от региона/города, в который совершаем вызов (региональные АОН). |
| 1.15 | Уведомление о пропущенных звонках (Missed calls notify) | Возможность отправки сотрудникам уведомлений о пропущенных звонках по SMS или e-mail, мессенджер telegram. |
| 1.16 | Ограничение направлений звонков (Calls directions control) | Возможность запрета отдельным сотрудникам и отделам совершать междугородные и международные звонки, звонки на мобильные телефоны. |
| 1.17 | Соединение по добавочному (Extensions) | Возможность совершать внутренние звонки по коротким добавочным номерам. Возможность соединения по короткому номеру через голосовое меню. |
| 1.18 | Переадресация звонков абоненту на мобильные /внешний телефонный номер (Find me / Follow me) | Возможность переадресация звонка на внешние телефонные номера каждого абонента. Одновременно с поступлением звонка на телефонный аппарат или через временной промежуток, если на телефонном аппарате не ответили на звонок. |
| 1.19 | SIP-аккаунты (sip-registrar) | Возможность подключать IP-телефоны и шлюзы различных производителей. Прием и совершение звонков. |
| 1.20 | Заказ обратного звонка из очереди | В случае неответа в течение 20 секунд система может проиграть позвонившему абоненту звуковой файл и предложить заказать обратный звонок. В случае такого заказа вызов разрывается, звонок продолжает обработку в очереди и в случае ответа оператора происходит соединение двух абонентов. Если никто из операторов так и не освободится, система перезвонит абоненту и сообщит об этом. |
| 1.21 | Подключение SIP-номеров | Возможность подключения номеров по SIP. Настраивается через интерфейс АТС. Помимо входящей связи, возможны и исходящие звонки с этим АОН через транк подключенного оператора. |
| 1.23 | Объединение нескольких АТС в единую номерную корпоративную сеть | Возможность объединить несколько АТС в единый номерной план в целях бесплатных звонков друг другу по короткой нумерации. |
| 1.24 | Подключение абонентской IP-АТС к АТС по SIP-регистрации в целях создания единого номерного плана | Возможность подключить IP-АТС клиента к АТС по SIP-регистрации. После подключения у абонента появляется возможность звонков между абонентами АТС и IP-АТС по коротким номерам. |
| 1.25 | Кнопка заказа обратного звонка с сайта | Возможность включить кнопку заказа обратного звонка с сайта, позволяющую заказать звонок в ОАТС автоматически |
| 1.26 | SMS-визитка | Автоматическая нотификации всех новых клиентов Заказчика по SMS; SMS с извинением после пропущенного звонка. |
| 2. | Функционал абонентских терминалов: |  |
| 2.1 | Перевод звонка (Call Transfer) | Возможность перевести текущий вызов на другого абонента по короткому или прямому номеру. Перевод звонка может осуществлен с предуведомлением и без предуведомления. |
| 2.2 | Удержание звонка (Call Hold) | Во время вызова абонент может повесить вызов на удержание. В течении удержания для другого абонента проигрывается музыка, которая может быть изменена администратором. |
| 2.3 | Перехват звонка (Call Pickup) | Возможность перехватить вызов, направленный другому абоненту или отделу. |
| 2.4 | Аудиоконференция (Conference call) | Возможность создания конференц-комнаты для группового вызова. |
| 2.5 | Ожидание вызова (Call Waiting) | Прием других вызовов без прекращения текущего вызова. |
| 2.6 | Перевод звонка на другой терминал абонента (Hidden terminal transfer) | Во время вызова абонент может нажать *, в это время, незаметно для другого абонента, вызов поступит на все зарегистрированные устройства (терминалы) абонента. Абонент может принять вызов на любом устройстве и продолжить общение. |
| 2.7 | Секретарская консоль (BLF) | Возможность наблюдения занятости линии внутреннего абонента с помощью цветовой индикации на специальных клавишах телефонного аппарата или дополнительной консоли. |
| 2.8 | DTMF-интерфейс для управления переадресованным звонком (Star Сodes) | Возможность управлять звонком, переадресованным на внешний мобильный телефон. Перевод звонка, вторая линия, удержание звонка, возврат звонка на офисный телефонный аппарат или коммуникатор на ПК |
| 2.9 | Одновременная посылка вызова (Simultaneous Ring Personal) | Одновременная посылка входящего вызова на несколько терминалов абонента. При этом соединение установится с тем устройством, на котором будет поднята трубка |
| 2.10 | Статус присутствия сотрудника (presence) | Абонент видит статус доступности коллеги (доступен, разговаривает по телефону, оффлайн и т.д.) |
| 3 | Интеграции и API: |  |
| 3.1 | REST API (CRM integration) | Возможность интегрироваться с любым сервисом или CRM. Набор методов для взаимодействия с другими системами с помощью HTTP-запросов. |
| 3.2 | Интеграция WebRTC (API) | Возможность “встраивания” программного телефона в систему заказчика. Исполнитель предоставляет описание API для встраивания WebRTC-телефона в систему заказчика. |
| 4 | FMC (Fixed Mobile Convergence) | Интеграция с мобильной сетью, позволяющая подключить к АТС корпоративные SIM-карты. Дает возможность звонить на мобильный телефон абонента по короткому номеру, бесплатную связь между SIM-картами и абонентами АТС, фиксирует все звонки в АТС и записывает их. |
| 5. | Софтфон (программный телефон, коммуникатор) для компьютера | Софтфон - программный телефон для компьютера (минимальное требование – платформа Windows), полностью заменяющий настольный физический телефон. Позволяет принимать и совершать звонки, переводить звонки, создавать онлайн-конференции (конференц-call), видеть список контактов, список коллег и статус их присутствия (Presense), свою историю разговоров, отправлять факс. |
| 6. | Интерфейс для настройки (Личный кабинет) |  |
| 6.1 | Интерактивный графический редактор настроек (Settings) | Возможность настроить функционал системы. Настройка абонентов, отделов, телефонных номеров и маршрутов, настройка прочих ДВО и интеграций. |
| 6.2 | История и записи звонков (History & Records) | Возможность просмотра звонков компании. Фильтрация по сотрудникам, клиентам, номерам, типу звонка, времени. Возможность прослушать звонки. |
| 6.3 | Статистика (Reports) | Графическое представление статистики обслуживания телефонных звонков в виде графиков и гистограмм, табличные данные. Статистика по количеству звонков, статистика по направлениям исходящих звонков, статистика эффективности сотрудников, среднее время ответа, средняя продолжительность разговоров и т.д. |
| 6.4 | Профиль пользователя (User profile) | Возможность рядовому абоненту узнать информацию о своем аккаунте и изменить настройки. Внутренний номер, номер для переадресации звонков и SMS-уведомлений, адрес электронной почты для приема факсов, сообщений автоответчика и уведомлений о пропущенных звонках, логин и пароль, аватар пользователя. |

2. Предоставление доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет

1. Требования и характеристики услуги

Характеристики по КТРУ:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2, КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1. | Услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет | Пропускная способность | ≥ 900,00 | Мегабит в секунду | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Месяц | 10 |

Дополнительные характеристики*:

Исполнитель должен обеспечить организацию и поддержку круглосуточного доступа к сети Интернет на основе оптико-волоконных линий связи без ограничения объёма трафика. Срок предоставления услуг связи с 01.01.2026 по 31.10.2026 г.

Подключение, настройка и тестирование услуг должны быть выполнены в течение 5 рабочих дней с даты заключения Контракта по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, здание 3.

В течение срока действия Контракта Исполнитель в течение трёх рабочих дней с момента получения заявки Заказчика должен обеспечить предоставление (подключение) услуг связи, приостановку или возобновление услуг.

Требования к услуге связи:

- Скорость предоставления доступа в сеть Интернет должна быть гарантированной в обоих направления (симметричный канал) в соответствии с параметрами не хуже установленных в таблице № 4 для каждой точки подключения.

- Входящий и исходящий IP-трафик не должен тарифицироваться и не должен лимитироваться.

- Совокупная доступность (работоспособность) канала должна быть не менее 99,5% в месяц. Процент потерянных пакетов в среднем за месяц не более 1%. Сетевые задержки в среднем за месяц не более 60 мсек.

- Все поставляемое оборудование и материалы (при оказании услуг) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта.

- Услуги должны быть оказаны своевременно и качественно, с соблюдением принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

Объём оказываемых услуг:

- Исполнитель должен гарантировать оказание услуги предоставления доступа к ресурсам сети Интернет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365(366) дней в году, исключая время проведения планово-профилактических работ, планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ.

- В случае проведения профилактических работ Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика не менее чем за 3 дня до начала их проведения и организовать резервный канал связи по технологии, отличной от основного канала.

- Время восстановления работоспособности канала доступа в сеть Интернет с момента фиксации обращения Заказчика у Исполнителя о возникновении неработоспособности канала не должно превышать 4 часа.

- Обязательно наличие у Исполнителя круглосуточной службы технической поддержки. Время реагирования не более 30 минут с момента фиксации обращения Заказчика у Исполнителя

Требования к технологиям и техническим решениям:

- Технологии должны быть обоснованы с точки зрения современности и перспективности и должны обеспечивать надлежащее качество;

- Организация доступа к услуге должна осуществляться на основе оптико-волоконных линий связи с использованием на стороне Заказчика интерфейса Ethernet.

Используемые для предоставления услуги технические решения должны:

- Позволять использовать абонентские линии, предоставляемые Заказчиком;

- Обеспечить для взаимодействия стандартизованные интерфейсы и поддерживать стандартизованные протоколы для обмена данными;

- Обеспечивать возможность использования базовых сетевых сервисов: доступ к веб-сервисам (протокол HTTP, HTTPS), электронной почте (протокол SMTP, SMTPS, POP3, POP3S, IMAP, IMAPS), обмен файлами (протокол FTP), управление и контроль сетевых устройств;

- Обеспечивать самовосстановление канала после программно-аппаратных сбоев (сетевые атаки, взлом, перезагрузка, проверка на наличие ошибок и их исправление, возвращение к настройкам по умолчанию и т.д.) встроенными средствами самовосстановления.

Предоставление подсети:

- Исполнитель по заявке Заказчика должен предоставить постоянный статический линковый IP-адрес по точке подключения.

Имеющую маску, шлюз и IP-адрес не менять (95.78.255.132).

Оператор при изменении данного IP адреса собственными силами настраивает логическую связность ресурсов Заказчика в рамках цены Контракта.

При оказании услуг Исполнитель должен обеспечить следующие условия:

- Исполнитель собственными силами и за свой счёт монтирует и тестирует всё необходимое для организации и поддержки доступа в сеть Интернет оборудование, проводит все необходимые согласовательные процедуры.

- Для оказания услуг связи Исполнитель должен использовать оборудование и программное обеспечение, соответствующее требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

- Исполнитель должен своими силами осуществлять фильтрацию трафика в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Исполнитель должен обеспечить информационную и консультационную поддержку Заказчика в отношении надлежащего и эффективного использования предоставляемых услуг связи.

- Исполнитель должен обеспечить возможность круглосуточного доступа к просмотру статистки Интернет-соединений через личный кабинет Заказчика.

- В случае переноса оборудования Заказчика внутри здания подключения услуги, Исполнитель своими силами и за свой счёт выполняет переподключение заявленной Заказчиком услуги связи, но не чаще чем 1 раз в год.

- Исполнитель должен обеспечить возможность кратковременного увеличения скорости передачи данных по дополнительному требованию Заказчика без замены оконечного оборудования не менее чем до 800 Мбит/с не чаще 1 раз в месяц по каждой точке подключения и на срок не более 2-х дней.

Таблица № 4 – Характеристики услуги связи.

| Наименование услуги | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет | - Скорость предоставления доступа в сеть Интернет должна быть гарантированной в обоих направления (симметричный канал) не менее 900 Мбит/с. - Технология доступа на базе оптико-волоконных линий. - Входящий и исходящий IP-трафик не должны тарифицироваться и не должны лимитироваться. - Количество постоянных статических IP-адресов не менее 1-го. - Статический IP-адрес не меняется |

Исполнитель производит все необходимые работы для предоставления доступа к всемирной сети Интернет, производит все настройки оборудования, в том числе и на стороне Заказчика.

Подключение, отключение и возобновление услуги производиться по заявке Заказчика.

Если Услуги оказывались не полный месяц, размер платы за них определяется пропорционально количеству дней, включая день начала оказания Услуг, в течение которых фактически оказывались Услуги.

В процессе приёмки услуг, с целью проведения проверки соответствия подключенных услуг требованиям Заказчика, Исполнитель демонстрирует Заказчику работоспособность услуг, их характеристики и использованные при подключении услуг технологии.

2. Требования к качеству услуг

Качество предоставляемых услуг должно соответствовать нормам и стандартам, установленным действующими нормативными актами Российской Федерации в отрасли связи:

- Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ;

- Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2606 «Об утверждении правил оказания услуг связи по передаче данных»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2607 «об утверждении правил оказания телематических услуг связи».

Обязательно наличие у Исполнителя лицензии на оказание услуг связи в соответствии с пунктом 36 части 1 статьи 12 Федерального Закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», подтверждающей право на оказание услуг связи, являющихся объектом закупки, которое подтверждается выпиской из реестра лицензий, содержащей сведения об указанной лицензии, копией акта лицензирующего органа о принятом решении (о предоставлении лицензии; о переоформлении лицензии; о возобновлении лицензии; о продлении срока действия указанной лицензии), иным документом, содержащим сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия соответствующей записи в реестре лицензий.

* Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: Дополнительные характеристики оказываемых услуг включены в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 года № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Установление дополнительных характеристик, обусловлено тем, что характеристики, указанные в каталоге товаров, работ, услуг, не являются исчерпывающими и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики оказываемых услуг.